# RAPORT TRIMESTRIAL

# DE MEDIU

AL

S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A.

TRIMESTRUL II

| Nr. înregistrare: 3783 Data elaborării : 09.07.2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÎNTOCMIT |  | APROBAT |  |
| Nume prenume/Funcție | Semnătura | Nume Prenume/Funcție | Semnătura |
| Bîrcea Paula-Ioana |  | Ing. Dipl. Nicolae Bădin |  |
| Responsabil Protecția Mediului |  | Manager Departament Protecția Mediului |  |

2026

CUPRINS

| - Emisii în atmosferă | Pag.3 |
| --- | --- |
| - Imisii în atmosferă | Pag.6 |
| - Emisii în apă | Pag.7 |
| - Zgomot și vibrații | Pag.8 |

1.Emisii în atmosferă

  - Fabrica PAL

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Frecvența de monitorizare | LMA mg/Nm3 | APRILIE | MAI | IUNIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtru electrostatic umed EWK | COV | lunar | 150 |  |  |  |
|  | CH2O | lunar | 10 |  |  |  |
|  | CO | trimestrial | - |  |  |  |
|  | NOx | trimestrial | 250 |  |  |  |
|  | SOx | trimestrial | - |  |  |  |
|  | Pulberi | continuu | 20 |  |  |  |

Pentru luna aprilie s-a facut media 01-20.04 deoarece a inceput sa se defecteze sistemul de monitorizare DURAG, incepand cu luna MAI au inceput analizele paralele realizate de catre firma Wessling.

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Frecvența de monitorizare | LMA mg/Nm3 | APRILIE | MAI | IUNIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtru electrostatic umed EWK | COV | lunar | 150 |  |  |  |
|  | CH2O | lunar | 10 |  |  |  |
|  | CO | trimestrial | - |  |  |  |
|  | NOx | trimestrial | 250 |  |  |  |
|  | SOx | trimestrial | - |  |  |  |
|  | Pulberi | continuu | 20 |  |  |  |

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Frecvența de monitorizare | LMA* mg/Nm3 | IAN-IUN | IUL-DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtru electrostatic umed EWK | HCl | semestrial | - | 0.29 | - |
|  | HF | semestrial | - | <0.0880 | - |

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Frecvența de monitorizare | Unitate de masura | LMA* | IAN-DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtru electrostatic umed EWK | Metale grele | Anual | mg/Nm3 | - | - |
|  | PCDD/F | Anual | ng | - | - |
|  | Amoniac | Anual | mg/Nm3 | - | - |

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Frecvența de monitorizare | LMA* mg/Nm3 | APR | MAI | IUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtru electrostatic umed EWK | COV | lunar | 150 | 93.83 | 56.03 | 70.57 |
|  | CH2O | lunar | 10 | 1.03 | 3.81 | 0.71 |
|  | CO | trimestrial | - | 89.10 |  |  |
|  | NOx | trimestrial | 250 | 91.90 |  |  |
|  | SOx | trimestrial | - | <2.86 |  |  |
|  | Pulberi | continuu | 20 | 3.56* | 7.38 | 7.15 |

Deoarece printre poluanții ce pot fi evacuați de pe fluxul tehnologic pot fi și gaze ce conțin substanțe periculoase (CH2O, CO) sau gaze cu efect de seră (CO2, NOX, SOX), toate aceste fluxuri sunt direcționate spre echipamente specifice de depoluare.

Principalul echipament de depoluare folosit la fluxurile de gaze cu conținut de substanțe periculoase este electrofiltrul umed EWK.

Electrofiltrul umed EWK este o instalație complexă ce purifică gazele viciate rezultate de la uscătorul rotativ de așchii, de la presa de PAL, precum și de la linia de impregnare a hârtiei aferentă procesului de fabricare al PAL-ului melaminat.

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Frecvența de monitorizare | LMA* mg/Nm3 | IAN - IUN | IUL - DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilator praf, cu ciclon | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.78 | - |
| Ciclon pentru rumeguș și praf | Pulberi | Semestrial | 5 | 2.08 | - |
| Ventilator instal. Exhaustare moara 1 (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.38 | - |
| Ventilator instal. Exhaustare moara 2 (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 2.02 | - |
| Ventilator instal. Exhaustare moara 3 (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.35 | - |

| Ventilator instal. Exhaustare moara 3b (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.61 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilator instal. Exhaustare moara 2b (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 2.31 | - |
| Ventilator instal. Exhaustare moara 1b (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.54 | - |
| Ventilator instal. Exhaustare moara 4b (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.74 | - |
| Ventilator instal. Exhaustare moara 5b (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.96 | - |
| Ciclon și filtru cu saci | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.79 | - |
| Ventilator moară PSKM1 (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.44 | - |
| Ventilator așchietor tocătură (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.69 | - |
| Ventilator filtru cu saci, instalații de sortare cu site | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.86 | - |
| Filtru cu saci Keller | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.68 | - |
| Ciclon descărcare material filtrat | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.58 | - |
| Filtru cu saci zona formare covor | Pulberi | Semestrial | 5 | 3.49 | - |
| Ciclon material zona formare covor | Pulberi | Semestrial | 5 | 3.03 | - |
| Ciclon material refuzat | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.8 | - |
| Filtru cu saci circulari zona debitare plăci | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.45 | - |
| Filtru cu saci zona debitare plăci | Pulberi | Semestrial | 5 | 2.82 | - |
| Ventilator – filtru cu saci mașină de calibrat și șlefuit | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.50 | - |
| Ciclon instalație exhaustare mașină calibrat | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.40 | - |
| Ventilator desprăfuire linia melaminare 1 (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 2.34 | - |
| Ventilator desprăfuire linia melaminare 2 (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 1.58 | - |
| Ventilator desprăfuire linia melaminare 3 (cu ciclon) | Pulberi | Semestrial | 5 | 2.53 | - |

  - Fabrica Doorskin

| Sursa de emisie | Poluanți emiși | Frecvența de monitorizare | LMA* (mg/Nm3) | IAN – IUN | IUL – DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtru cu saci linia 1 | pulberi | semestrial | 5 | 2.63 | - |
|  | COT | semestrial | 150 | 61.76 | - |
|  | CH2O | semestrial | 20 | 0.517 | - |
| Filtru cu saci linia 2 | pulberi | semestrial | 5 | 2.19 | - |
|  | COT | semestrial | 150 | 25.06 | - |
|  | CH2O | semestrial | 20 | 0.675 | - |
| Filtru cu saci alimentare CT | pulberi | semestrial | 5 | 1.78 | - |
| Ventilație naturală presa 1 | pulberi | semestrial | 15 | 7.88 | - |
|  | COT | semestrial | 100 | 26.63 | - |
|  | CH2O | semestrial | 20 | 0.249 | - |
| Ventilație naturală presa 2 | pulberi | semestrial | 15 | 8.25 | - |
|  | COT | semestrial | 100 | 27 | - |
|  | CH2O | semestrial | 20 | 0.402 | - |
| Cicloane aer de uscare fibră 1 | pulberi | semestrial | 20 | 12.46 | - |
|  | COT | semestrial | 120 | 37.3 | - |
|  | CH2O | semestrial | 15 | 0.388 | - |
| Cicloane aer de uscare fibră 2 | pulberi | semestrial | 20 | 10.27 | - |
|  | COT | semestrial | 120 | 37.86 | - |
|  | CH2O | semestrial | 15 | 0.675 | - |
| Cicloane aer de uscare fibră 3 | pulberi | semestrial | 20 | 11.33 | - |
|  | COT | semestrial | 120 | 58.93 | - |
|  | CH2O | semestrial | 15 | 1.549 | - |
| Cicloane aer de uscare fibră 4 | pulberi | semestrial | 20 | 10.98 | - |
|  | COT | semestrial | 120 | 59.8 | - |
|  | CH2O | semestrial | 15 | 0.812 | - |
| Ciclon desprăfuire tocător | pulberi | semestrial | 5 | 2.39 | - |
| Coș gaze de ardere cazan Bersey 1 | pulberi | semestrial | 100 | 7.36 | - |
|  | CO | semestrial | 250 | 22.86 | - |
|  | NOx | semestrial | 500 | 251.66 | - |
|  | SOx | semestrial | 2000 | <2.86 | - |
|  | COT | semestrial | 50 | 18.13 | - |
| Coș gaze de ardere cazan Bersey 2 | pulberi | semestrial | 100 | 7.57 | - |
|  | CO | semestrial | 250 | 23.1 | - |
|  | NOx | semestrial | 500 | 278.66 | - |
|  | SOx | semestrial | 2000 | <2.86 | - |
|  | COT | semestrial | 50 | 15.3 | - |
| Coș gaze de ardere cazan Teta 1 | pulberi | semestrial | 100 | 7.12 | - |
|  | CO | semestrial | 250 | 20.8 | - |
|  | NOx | semestrial | 500 | 276.66 | - |
|  | SOx | semestrial | 2000 | <2.86 | - |
|  | COT | semestrial | 50 | 17.1 | - |
| Coș gaze de ardere cazan Teta 2 | pulberi | semestrial | 100 | 7.37 | - |
|  | CO | semestrial | 250 | 19.8 | - |
|  | NOx | semestrial | 500 | 235.33 | - |
|  | SOx | semestrial | 2000 | <2.86 | - |
|  | COT | semestrial | 50 | 17.7 | - |
| Ventilator uscare 1 (grunduire) | COT | semestrial | 150 | 53.46 | - |
| Ventilator uscare 2 (vopsire) | COT | semestrial | 150 | 43.26 | - |
| Ventilator camera curățare filtre vopsire | pulberi | semestrial | 50 | 22.6 | - |

- Imisii în atmosferă

  - Determinarea imisiilor de formaldehidă la limita incintei societății

| Punct de recoltare | Frecventa de monitorizare | Perioada | LMA* mg/Nm3 | Rezultate mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spre Amis | Trimestrial | APRILIE-IUNIE | 0,035 | <0.0250 |
|  |  |  | 0,012 | 0.0012 |
| spre cartierul Câmpului |  |  | 0,035 | <0.0250 |
|  |  |  | 0,012 | 0.0052 |

  - Determinarea imisiilor de pulberi (PM10) și a pulberilor sedimentabile, la limita incintei societății

| Punct de recoltare | Frecventa de monitorizare | Perioada | LMA* µg/Nm3 | Rezultate mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spre Amis | Trimestrial | APRILIE-IUNIE | 50 | 19.8 |
| spre cartierul Câmpului |  |  | 50 | 25.4 |
| str. Ierbuș, spre cartierul Câmpului | Lunar | MARTIE | 17 | 8.62 |
|  |  | APRILIE |  | 10.5 |
|  |  | MAI |  | 9.23 |
|  |  | IUNIE |  | . |

*Pulberile sedimentale pentru luna IUNIE vor fi atasate in raportul trimestrial viitor

- Emisii in apă

  - Caracteristicile apelor menajere evacuate în canalul menajer al municipiului Reghin

| Perioada | Frecventa | Parametrul | UM | LMA* | Emisii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APRILIE-MAI | Trimestrial | pH | Unități pH | 6,5 - 8,5 | 6.7 |
|  |  | Mat. în suspensie | mg/dm3 | 350 | 23.2 |
|  |  | CCOCr | mg O2/dm3 | 500 | 43 |
|  |  | CBO5 | mg O2/dm3 | 300 | 14 |
|  |  | Subs. Extractibile | mg/dm3 | 30 | <20 |
|  |  | Reziduu filtrabil | mg/dm3 | 2000 | 449 |
|  |  | Azot amoniacal | mgNH4/dm3 | 30 | 5.02 |
|  |  | Index fenolic | mg/dm3 | 30 | 0.012 |

  - Carcateristicile apelor pluviale evacuate în canalul pluvial al municipiului Reghin (CP4) sau în emisar (CP2)

| Punct de emisie | Perioada | Frecventa | Parametrul | UM | LMA* | Emisii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP4 str. Salcâmilor | IANUARIE - IUNIE | Semestrial | Mat. în suspensie | mg/dm3 | 60 | 48.8 |
|  |  |  | Azot amoniacal | mgNH4/dm3 | 3 | 0.983 |
|  |  |  | Index fenolic | mg/dm3 | 0,3 | <0.010 |
|  |  |  | Produse petroliere | mg/dm3 | 5 | 2.44 |
| CP2 canal Gurghiu | IANUARIE - IUNIE |  | Mat. în suspensie | mg/dm3 | 60 | 5.6 |
|  |  |  | Azot amoniacal | mgNH4/dm3 | 3 | 2.94 |
|  |  |  | Index fenolic | mg/dm3 | 0,3 | 0.011 |
|  |  |  | Produse petroliere | mg/dm3 | 5 | <0.10 |
| EV 3 pârâu Mocear | IANUARIE - IUNIE |  | Mat. în suspensie | mg/dm3 | 60 | - |
|  |  |  | Azot amoniacal | mgNH4/dm3 | 3 | - |
|  |  |  | Index fenolic | mg/dm3 | 0,3 | - |
|  |  |  | Produse petroliere | mg/dm3 | 5 | - |

Zgomot și vibrații

  - Determinări ale intensității sonore la limita proprietății societății

| Punct de emisie | Frecvența de monitorizare | Perioada |  | LMA* (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IANUARIE - IUNIE | IULIE - DECEMBRIE |  |
| spre AMIS, str. Salcâmilor | Semestrial | 60.5 | - | 65 |
| către str. Câmpului | Semestrial | 53.2 | - | 65 |
| In spate la cherestea, către Ierbuș | Anual | - |  | 65 |

LMA* - limita maximă admisibilă conform AIM MS 1/02.09.2013